КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

МОСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  29 мая 2013 года  № 14

с.Мостовское

Об утверждении Генерального плана Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Мостовская сельская Дума

решила:

1. Утвердить Генеральный план Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в приложении Варгашинской районной газеты «Маяк + документы».

Председатель Мостовской сельской Думы   				Л.Л.Кормина

Глава Мостовского сельсовета    						С.Л.Бородина

Приложение

к решению Мостовской сельской Думы

от «29» мая 2013 года №14 «Об утверждении

Генерального плана Мостовского

сельсовета  Варгашинского района Курганской области»

# 1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Мостовской сельсовет располагается в северной части Варгашинского района, граничит на севере с Уральским сельсоветом, на востоке – с Белозерским районом, на юго-востоке – с Лихачевским сельсоветом на юго-западе – с Барашковским сельсоветом, на западе – с Лебяжьевским и Мокроусовским районами.

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге с асфальтовым покрытием областного значения.

В состав Мостовского сельсовета входит 3 населенных пункта:

-	с. Мостовское (административный центр сельсовета);

-	д. Заложное;

-	д. Барнаул.

Село Мостовское располагается на расстоянии 35 км от районного цента, поселка Варгаши. Деревни Заложное и Банаул располагается приблизительно на расстоянии 40 км и 60 км от р.п. Варгаши (4,2 км и 12 км от с. Мостовское).

Два населенных пункта (с. Мостовское и д. Заложное) тяготеют к автодороге регионального значения, проходящей через всю территорию сельсовета с севера на юг. Данная дорога связывает все населенные пункты с административным центром района.

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Варгашинского района относится к 1В строительно-климатическому району.

Практически вся территория Мостовского сельсовета располагается на высоте 150 метров над уровнем моря, только на северо-западе происходит небольшое понижение до 140 м.

На территории сельсовета отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

На территории сельсовета располагается 4 озера:

-	оз. Мостовское;

-	оз. Большое Заложное;

-	оз. Малое Заложное;

-	оз. В деревне Барнаул.

Жилая зона сельсовета представлена территориями жилой застройки в селе Мостовское, д. Заложное и д. Барнаул.

Основное общественно-деловое обслуживание сельсовета проходит в с. Мостовское.

Все предприятия Мостовского сельсовета сосредоточены в с. Мостовское.

На территории села Мостовское можно выделить 2 группы предприятий промышленного комплекса: группа предприятий местной и пищевой промышленности и предприятия машиностроительного комплекса.

По данным паспорта Мостовского сельсовета сельхозпроизводством на территории занимаются 1 крестьянско-фермерское хозяйство и 1 сельскохозяйственная организация.

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, свалками и скотомогильниками.

# 2. Планируемое функциональное зонирование территории Мостовского сельсовета

Генеральным планом сельсовета предусматривается две очереди его реализации:

- первая очередь – 2016 год;

- расчетный срок– 2031 год.

В основу проектного решения развития Мостовского сельсовета положен принцип упорядочения и развития функциональных зон с четким выделением жилой, общественно-деловой зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреации, наряду с обеспечением между основными функциональными зонами рациональных транспортных связей. Для индивидуального жилищного строительства и организации иных новых функциональных зон в основном используются земли внутри населенных пунктов, свободные от застройки.

Общий земельный фонд района сельсовета 21230,0 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение земельного фонда по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент от общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | земли населенных пунктов | 2160,2 | 10,2 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 13097,4 | 61,7 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 86,2 | 0,4 |
| 4 | земли лесного фонда | 5869,8 | 27,6 |
| 5 | земли водного фонда | 16,4 | 0,1 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 7 | земли запаса | - | - |
| Итого |  | 21230,0 | 100 |

Таким образом, преимущественная доля земель (61,7%), относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены в настоящее время крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 0,4% земель района и представлены отводами от линий электропередач и нефтепровода, нефтеперекачивающей станцией и автомобильными дорогами.

Границы земельных участков лесного фонда в настоящее время не проинвентаризированы и не поставлены на государственный кадастровый учет. Общая площадь требует уточнения. В категорию земель лесного фонда включен лесной фонд в границах бывших лесхозов, а также леса, ранее находившиеся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций, и переданные им в безвозмездное пользование.

Все земли лесного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности.

По целевому назначению леса, расположенные на землях лесного фонда, относятся к эксплуатационным лесам.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

К землям водного фонда относятся озера, расположенные на территории сельсовета.

Согласно статье 9 Градостроительного Кодекса РФ утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

# 3. Размещение объектов местного значения Мостовского сельсовета

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ основной целью разработки документов территориального планирования является «обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования», осуществляемое, в том числе, путём определения зон размещения объектов местного значения. Объекты местного значения, согласно Градостроительному Кодексу, - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. К объектам местного значения, в соответствии с Градостроительным Кодексом относятся: объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

## Планируемое размещение объектов жилой застройки

В с. Мостовское развитие жилой зоны предусматривается:

- в южной части, где предполагается строительство новых кварталов жилищного строительства: 15 га на первую очередь, 8,7 га на расчетный;

- в северной части, где зарезервированы 11,2 га на первую очередь;

- в центрально части, где также предполагается жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана, площадью 8,6 га на свободных территориях в кварталах существующей застройки.

- кроме того, генеральным планом учтено «взаимозаменяемое» строительство жилья – строительство новых жилых домов на месте ветхих и аварийных зданий.

В д. Заложная развитие жилой зоны предусматривается проектом на свободных территориях:

- на расчетный срок реализации генерального плана – 1,6 га.

## Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

На первую очередь предлагается размещение объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельсовета.

1)	Детские дошкольные учреждения:

- организация группы кратковременного пребывания детей в отдельных зданиях в д. Заложное.

2)	Объекты здравоохранения:

- строительство ФАП в д. Заложное

- размещение аптек площадью 10,0 кв.м:

- аптечный киоск площадью 6,0 кв.м в с. Мостовское;

- аптечный киоск площадью 4,0 кв.м в д. Заложное.

3)	Объекты культуры:

- организация 2 учреждений дополнительного образования детей, в частности:

- с. Мостовское – учреждение на 20 мест в существующем здании клуба;

- д. Заложное - учреждение на 5 мест в существующем здании клуба.

4)	Объекты торговли и общественного питания:

- размещение 1 продовольственного магазина площадью 21,0 кв.м. в с. Мостовское;

- строительство 1 универсального магазина площадью 25,0 кв.м. в д. Заложное.

На расчетный срок предлагается размещение объектов капитального строительства:

1)	Детские дошкольные учреждения:

- строительство детского сада на 90 мест в с. Мостовское.

2)	Объекты торговли и общественного питания:

- строительство 1 продовольственного магазина площадью 42,5 кв.м. в с. Мостовское;

- Строительство 1 универсального магазина площадью 25,0 кв.м. в д. Заложное.

## Планируемое размещение производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения

Генеральным планом предлагается расширение производственной зоны ООО «Новые технологии», путем резервирования 3 га площади к юго-востоку от существующего предприятия в с. Мостовское. Кроме того, предлагается развитие новых территорий для промышленной деятельности на свободных от застройки территориях на севере села. Часть этих территорий предназначена для переноса существующих промышленных предприятий, в границы санитарно-защитных зон которых попадает существующая жилая застройка (Варгашинское ДРСУ).

## Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Варгашинского района на расчетный срок предлагается строительство обходов населенных пунктов на автомобильной дороге регионального значения «Яблочное – Большое Молотово – Заозерная». Протяженность проектируемой трассы на территории Мостовского сельсовета составит 2,0 км.

Схемой территориального планирования Варгашинского района за расчетный срок предлагается строительство транспортного коридора федерального значения «Большое кольцо», который пройдет на расстоянии нескольких сот метров от восточной границы д. Заложное и южной границы с. Мостовское, что обеспечит вывод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов. Вывод транзитного транспорта положительно скажется на уровне безопасности, как движения транспорта, так и пешеходных передвижений. Протяженность проектируемой трассы на территории Мостовского сельсовета составит 10,6 км.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих автомобильных дорог на территории сельсовета. Перечень реконструируемых участков приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень реконструируемых участков по реконструкции сети автомобильных дорог Мостовского сельсовета

| №№ | Название автодороги | Участок | Промежуточные пункты | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Варгаши – Мостовское - Крутихинское | Заложное - Мостовское | - | 5,3 |
|  | Всего |  |  | 5,3 |

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог с твердым покрытием в пределах Мостовского сельсовета сведен в таблицу 3.

Таблица 3

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог с твердым покрытием в пределах Мостовского сельсовета

| Общая протяженность дорог с твердым покрытием, км | Периодичность проведения ремонта, лет | Годовой объем ремонтных работ, км/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18,8 | 6 | 3,13 |

В генеральном плане сохранена существующая транспортная сеть населенных пунктов. Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. Предусмотрено выпрямление, расширение и благоустройство существующих улиц.

## Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Проектное водопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 65,70 м3/сутки;

На расчётный срок (2031 г.) – 208,78 м3/сутки.

Для 100% обеспечения Мостовского сельсовета централизованной системой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На 1 очередь реализации генерального плана:

- реконструкция водонапорных башен с. Мостовское;

- установка станций водоочистки на существующих источниках с размещением резервуаров с противопожарным объемом воды;

- строительство водопроводной сети в с. Мостовское с подключением к существующей сети;

- подключение всей застройки с. Мостовское к централизованной системе водоснабжения;

На расчетный срок:

- прокладка водопровода от перспективного источника до застройки д. Заложное;

- установка станции водоочистки и резервуаров с неприкосновенным запасом воды;

- прокладка водопроводной сети на территории д. Заложное с последующим подключением 100% застройки.

Размещение объектов и сетей водоснабжения выполнена на графическом приложении «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

#### Водоотведение

Проектное водопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 445,42 м3/сутки

На расчётный срок (2031 г.) – 510,55 м3/сутки.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо:

На 1 очередь реализации генерального плана:

- прокладка коллекторов в с. Мостовское с установкой очистных сооружений, сброс – в болото на западе от границ населенного пункта;

- подключение застройки с. Мостовское к системе водоотведения;

- ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных.

##### На расчетный срок:

- прокладка централизованной канализационной сети в д. Заложное с установкой очистных сооружений. Сброс планируется осуществлять в болото, расположенное на юге от границ деревни;

- ликвидация надворных уборных и выгребных ям в д. Заложное.

Размещение очистных сооружений, сбросные коллекторы, этапы строительства указаны на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

#### Теплоснабжение

Общее теплопотребление определено:

на 1 очередь (2016г.) – 8,78 Гкал/час;

на расчетный срок (2031г.) – 9,90 Гкал/час.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок теплоснабжением на 100% необходимо:

На расчетный срок:

- перевод и замена существующих котельных с. Мостовское на газ;

- оборудование 100% застройки с.Мостовское, д. Заложное и д. Барнаул индивидуальными газовыми источниками.

Размещение объектов и сетей указано на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

#### Газоснабжение

Проектное газопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 1369,05 м3/час;

На расчётный срок (2031 г.) – 1540,52 м3/час.

Генеральным планом предлагается 100 % газификация застройки сельсовета.

Для газификации д. Барнаул предлагается подвоз баллонов со сжиженным газом спецмашинами.

С учетом перспективного населения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- прокладка межпоселкового газопровода от ГРС Мокроусово до с. Мостовское и далее к д. Заложное;

- установка газорегуляторных пунктов в с. Мостовское и д. Заложное;

- перевод котельных с. Мостовское на газ;

- строительство сети газоснабжения низкого давления для с. Мостовское и д. Заложное;

- газификация индивидуальной жилой застройки сельсовета.

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение газорегуляторных пунктов приведены на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

#### Электроснабжение

Проектное электропотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 1374,9 МВт ч/год;

На расчётный срок (2031 г.) – 1390,5 МВт ч/год.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок электроснабжением на 100% необходимо

На 1 очередь строительства:

- реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для обеспечения достаточности напряжения в застройке;

- предусмотреть мероприятия по организации наружного освещения мест общего пользования.

Для электроснабжения застройки д. Барнаул предлагается установка жидкотопливной электроподстанции.

Местоположение электроподстанций трассировка ВЛ 10, 35, 110, 500 кВ приведены на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

Для подключения к существующей сети электроснабжения необходимо получение технических условий у эксплуатирующих организаций.

#### Связь

На расчетный срок:

- замена координатной АТС с. Мостовское на электронную с увеличением существующей емкости станции;

- прокладка оптико-волоконного кабеля от сети р.п. Варгаши.

- подведение сети оптико-волоконной связи к жилой застройке населенного пункта для обеспечения населения интернет-связью.

## Планируемое размещение объектов сельскохозяйственного назначения

Генеральным планом предусмотрено развитие территорий сельскохозяйственного использования, находящихся в настоящее время на незастроенной территории в северо-восточной части села Мостовское. Существующие земли сельскохозяйственного назначения сохраняются. Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные ранее на севере населенного пункта, за его границами, включаются в границы деревни.

На юге д. Заложная, в центральной части, а также в северной части восточного планировочного района предполагается развитие коллективных садов на свободных территориях.

## Планируемое размещение объектов рекреационного назначения

Наиболее благоприятный участок для размещения рекреационных объектов и мест отдыха населения располагается на южном берегу озера Мостовское. Это участок территории, являющийся хорошим местом отдыха населения. На данном участке предлагается развить благоустроенную пляжную зону с устройством базы отдыха и объектов обслуживания населения, при условии сохранения существующего ландшафта.

Так же предлагается организовать благоустроенные рекреационные территории и внутри населенных пунктов вдоль улиц и побережья озер Мостовское и Большое и Малое Заложное.

## Планируемое размещение объектов специального назначения

Генеральным планом предусматривается закрытие свалок в районе с. Мостовское, в связи с тем, что санитарно-защитная зона не выдержана, а так же размещение площадки компостирования отходов в районе д Заложное. Следует отметить, что выбор конкретного места размещения площадки необходимо уточнить при более детальном анализе геолитологических условий площадки на следующей стадии градостроительного проектирования.

## Планируемые мероприятия по инженерному благоустройству территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями генерального плана предусмотрено благоустройство береговой полосы озер Мостовское, Большое и Малое Заложное.

##### Благоустройство береговых полос

Благоустройство береговой полосы, организация мест массового отдыха предлагается на живописных участках природного ландшафта.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- укрепление берегов;

- выторфовывание;

- расчистку от скопившихся наслоений;

- санитарные рубки и озеленение;

- создание дренажей или нагорных канав;

- организацию зоны рекреации;

- устройство пешеходных дорожек, озеленение;

- размещение объектов рекреационного обслуживания населения.

## Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории сельсовета

В с. Мостовское располагается пожарный пост. Размещение других объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории сельсовета не предусматривается.

# 4. Планируемое размещение объектов государственного и регионального значения

В процессе разработки настоящего генерального плана были изучены разработанные ранее документы территориального планирования Курганской области:

- Схемы территориального планирования Курганской области (СООООФ «Центр качества строительства», отдел территориального планирования, 2009-2010 год);

- Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области (ФГУП «Уралаэрогеодезия» отдел территориального планирования, 2010-2011 год).

В соответствие с данными документами через территорию сельсовета предусматривается проведение автомобильной дороги федерального значения. Но реализация данных предложений предусмотрена на отдаленную перспективу и не утверждается данным генеральным планом. Размещение объектов федерального и регионального значения в течение расчетного срока не предусматривается.

# 5. Предложения по изменению границы Мостовского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов

Изменение границ сельсовета не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается изменение границы деревни Заложное. В границы необходимо включить участок на севере деревни, который на сегодняшний день представляет собой участок жилой застройки с фермерским хозяйством.

Площадь деревни в старых границах – 228 га.

Площадь деревни в границах, предлагаемых к утверждению – 237 га.