КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВЕРХНЕСУЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСУЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Постановление

от 8 июля 2020 года № 25

с.Верхнесуерское

Об утверждении схемы теплоснабжения с.Верхнесуерское

муниципального образования Верхнесуерского сельсовета

В целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация  Верхнесуерского  сельсовета

постановляет:

1.Утвердить схему теплоснабжения с.Верхнесуерское Верхнесуерского сельсовета, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области и на официальном сайте Администрации Верхнесуерского сельсовета в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесуерского  сельсовета                                                    Ю.В.Речкин

|  | Приложение к постановлению Администрации Верхнесуерского сельсовета от 8 июля 2020 года № 25 «Об утверждении схемы теплоснабжения с.Верхнесуерское муниципального образования Верхнесуерского сельсовета» |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения с.Верхнесуерское

муниципального образования Верхнесуерского сельсовета

Схема теплоснабжения с.Верхнесуерское муниципального образования Верхнесуерского сельсовета, утверждена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положениями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

с.Верхнесуерское

1.1.Существующее состояние

Село Верхнесуерское расположен от поселка Варгаши Варгашинского района Курганской области в 75 км.,  площадь села составляет – 20675 га, а численность населения  на 01.01.2020 года составила 960 человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории

с.Верхнесуерское, осуществляется по смешанной схеме. Основная часть жилой застройки села отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения (отопительные установки, печи), работающими на твердом топливе. Общественные здания, объекты соцкультбыта, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Система теплоснабжения  объектов соцкультбыта, общественных зданий в с.Верхнесуерское состоит из 1-ой  котельной  на твердом топливе и теплотрасс,  находится в эксплуатационной ответственности ООО «ТермоГаз» (котельная ул.Кокорина, 3Б). Теплоснабжение объектов соцкультбыта, общественных зданий в с.Верхнесуерское осуществляется от котельной ООО «ТермоГаз». Данные по существующим котельным (отапливаемый объект, протяженность тепловых сетей, их характеристика) представлены ниже.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протя-женность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживаю- щая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Над-земная (м) | Под-земная (м) |  |
| р.п. Варгаши |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Кокорина, 3Б | объекты соцкультбыта, организации | 272 | - | 272 | ООО «ТермоГаз» |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2017 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «ТермоГаз» | 1 полугодие - 2 полугодие - |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом с.Верхнесуерское  Верхнесуерского сельсовета

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | территории с индивидуальной усадебной жилой застройкой с приусадебными земельными участками, застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | территории с малоэтажной секционной застройкой (2-3 эт.) | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 21,7 | 0 | 0 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 21,7 | 0 | 0 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Общественные здания | га |  |  |  |
| 3.1 | - комплексная общественно - деловая зона | га |  |  |  |
| 3.2 | - зона учебных заведений | га | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | - зона объектов спортивного назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - зона объектов культурного наследия | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - зона объектов здравоохранения | га |  |  |  |
| 3.3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 0 | 0 | 0 |
|  | -зона коммунально-складских объектов | га | 0 | 0 | 0 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности),

теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная с.Верхнесуерское, ул.Кокорина, 3Б | 249,42 | 0 |  |  |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 2 | Котельная с.Верхнесуерское, ул.Кокорина,3Б |  | 4747,6 | 249,42 |  |  |  |

Учитывая, что Генеральным планом с.Верхнесуерское  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Оптимизация систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения является основным из мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения,

источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная с.Верхнесуерское, ул.Кокорина,3Б |  |  |  |
|  |  |  | 157 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с.Верхнесуерское, ул.Кокорина, 3Б | 0,8 | 0,4 в работе |

Крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной  и тепловых сетей на территории с.Верхнесуерское, осуществляет ООО «ТермоГаз» которая   является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования Верхнесуерский  сельсовет.

Модернизация системы теплоснабжения с.Верхнесуерское  Верхнесуерского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение индивидуальных потребителей тепловой энергии осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии и систем отопления.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане с.Верхнесуерское Верхнесуерского  сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| с.Верхнесуерское, ул.Кокорина, 3Б | 8,71 | 8,71 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| с.Верхнесуерское, ул.Кокорина, 3Б | 0,8 | 0,1 | 0,7 |

2.7. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал/год) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| с.Верхнесуерское, ул.Кокорина,3Б | 12,49 |  |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. Нужды тепловых сетей (Гкал/год) |
| --- | --- |
| с.Верхнесуерское, ул.Кокорина, 3Б | 0 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных на территории  муниципального образования Верхнесуерского  сельсовета нет.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом с.Верхнесуерское Верхнесуерского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с.Верхнесуерское, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельной  не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, в соответствии с Генеральным планом  с. Верхнесуерское Верхнесуерского сельсовета не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельной  в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом  с.Верхнесуерское Верхнесуерского сельсовета  меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Генеральный план с.Верхнесуерское не предусматривает изменение схемы теплоснабжения с.Верхнесуерское Верхнесуерского сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, имеют следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов |  | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) |  | Подключен-ная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с.Верхнесуерское, ул.Кокорина, 3Б | КВр0,4 |  | 2 | 2013 | 0,8 | 0,1 |  |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

Температурный график 700С – 500С сетевой воды в тепловых сетях,

при tнар.расч.= -370С, tвн.расч.= +200С

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающей линии, 0С | Температура сетевой воды в обратной линии, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 33,6 | 29,4 |
| 7 | 34,5 | 30,0 |
| 6 | 35,5 | 30,6 |
| 5 | 36,4 | 31,1 |
| 4 | 37,3 | 31,7 |
| 3 | 38,2 | 32,2 |
| 2 | 39,1 | 32,7 |
| 1 | 39,9 | 33,3 |
| 0 | 40,8 | 33,8 |
| -1 | 41,7 | 34,3 |
| -2 | 42,5 | 34,8 |
| -3 | 43,4 | 35,3 |
| -4 | 44,2 | 35,8 |
| -5 | 45,1 | 36,3 |
| -6 | 45,9 | 36,8 |
| -7 | 46,7 | 37,3 |
| -8 | 47,6 | 37,7 |
| -9 | 48,4 | 38,2 |
| -10 | 49,2 | 38,7 |
| -11 | 50,0 | 39,1 |
| -12 | 50,8 | 39,6 |
| -13 | 51,6 | 40,0 |
| -14 | 52,4 | 40,5 |
| -15 | 53,2 | 40,9 |
| -16 | 54,0 | 41,4 |
| -17 | 54,8 | 41,8 |
| -18 | 55,6 | 42,3 |
| -19 | 56,4 | 42,7 |
| -20 | 57,1 | 43,1 |
| -21 | 57,9 | 43,5 |
| -22 | 58,7 | 44,0 |
| -23 | 59,5 | 44,4 |
| -24 | 60,2 | 44,8 |
| -25 | 61,0 | 45,2 |
| -26 | 61,8 | 45,6 |
| -27 | 62,5 | 46,0 |
| -28 | 63,3 | 46,4 |
| -29 | 64,0 | 46,8 |
| -30 | 64,8 | 47,2 |
| -31 | 65,5 | 47,6 |
| -32 | 66,3 | 48,0 |
| -33 | 67,0 | 48,4 |
| -34 | 67,8 | 48,8 |
| -35 | 68,5 | 49,2 |
| -36 | 69,3 | 49,6 |
| -37 | 70,0 | 50,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхнесуерское, ул.Кокорина,3Б | 0,8 | 0,7 |

Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом с.Верхнесуерское Верхнесуерского сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с.Верхнесуерское, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным планом с.Верхнесуерское Верхнесуерского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с.Верхнесуерское, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Генеральным планом с.Верхнесуерское Верхнесуерского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с.Верхнесуерское, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тн) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Верхнесуерское, ул.Кокорина,3Б | Твердое топливо | 84 | уголь | не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана

с.Верхнесуерское  на период до 2021 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы «комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района  на 2011-2020 годы» не планируется

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2020-2022 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, млн. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, тепловых источников. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация котельных в с. Верхнесуерское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | с.Верхнесуерское ул. Гагарина 1Б/II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей 3,8 км |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств уточняется  на очередной финансовый год и плановый период ежегодно.

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории

с.Верхнесуерское, осуществляют организация коммунального комплекса ООО «ТермоГаз».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТермоГаз», охватывает большую часть территории с.Верхнесуерское,  так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории

с.Варгаши.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхнесуерское, ул.Кокорина, 3Б | 0,8 | 0,1 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории с.Верхнесуерское Верхнесуерского сельсовета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Глава Верхнесуерского сельсовета                                                        Ю.В.Речкин