РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

Постановление

от  27 июня 2013 года  № 176

р.п.Варгаши

Об утверждении схемы теплоснабжения р.п. Варгаши

муниципального образования Варгашинского поссовета

В целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского поссовета, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и разместить  на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети Интернет (по согласованию).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Никитина К.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений.

Глава Варгашинского поссовета                                                               В.В.Иванов

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 27 июня 2013 года № 176 «Об утверждении схемы теплоснабжения р.п. Варгаши муниципального образования Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения р.п. Варгаши

муниципального образования Варгашинского поссовета

Схема теплоснабжения р.п. Варгаши муниципального образования Варгашинского поссовета, утверждена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положениями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р.п. Варгаши

1.1.Существующее состояние

Рабочий поселок Варгаши расположен в центральной части Варгашинского района Курганской области в 35 км восточнее областного центра, г. Кургана. Рабочий поселок является административным центром Варгашинского района,  площадь поселка составляет - 1325,0 га, а численность населения  на 01.01.2012 года составила 9280 человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории р.п. Варгаши, осуществляется по смешанной схеме. Основная часть  жилой застройки поселка, отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения (отопительные установки, печи), работающими на твердом топливе и природном  газе.      Многоквартирные дома,  общественные здания, объекты соцкультбыта, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Система теплоснабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, общественных зданий в р.п. Варгаши состоит из 9 газовых котельных и теплотрасс.  В южной части р.п. Варгаши расположено четыре  котельных, из них  три котельные, находятся в эксплуатационной ответственности ООО «Теплоцентраль» (котельные «СХТ»,  Школа №2, «Солнечная»), и одна  котельная в эксплуатационной ответственности  ОАО «Современные коммунальные системы».

В северной части поселка расположены пять котельных  (КБО, ЦРБ, ЖБИ, СУС, ДРСП), которые находятся в эксплуатационной ответственности ООО «Теплоцентраль».

На территории  р.п. Варгаши  находятся  6 ведомственных газовых котельных являющиеся источником теплоснабжения только для собственных производственных объектов (ОАО «Варгашинский завод ППСО», ПО «Хлеб», ООО «Племенной завод «Махалов», ОАО «Ростелеком» ТЦТЭТ ЧФ ЛТЦ -35, Варгашинская КЭС ОАО «Курганоблгаз»,   ОАО «Варгашинское  ДРСП»), а также имеются автономные  источники ряда организаций и предприятий р.п. Варгаши.

Теплоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта, общественных зданий в р.п. Варгаши осуществляется от котельных ООО «Теплоцентраль» и ОАО «СКС».  Данные по существующим котельным (отапливаемый объект, протяженность тепловых сетей, их характеристика) представлены ниже.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протя-женность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживаю- щая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Над-земная (м) | Под-земная (м) |  |
| р.п. Варгаши |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБО, ул. Социалистическая, 116 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта, организации | 6521 | 6521 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 2 | ЖБИ, ул. Матросова, 54 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 2867 | 2867 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 3 | ЦРБ, ул. Комсомольская, 44 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 2485 | 2485 |  | ООО «Теплоцентраль» |
| 4 | СХТ, ул. Механизаторов, 12 | жилищный фонд, организации | 951 | 951 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 5 | Школа №2, ул. Осипенко, 29 | социальный объект | 70 | 70 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 6 | «Солнечная», ул. Безрукова, 10 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 780 | 780 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 7 | ТУСМ, ул. Сибирская, 1а | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 659 | 600 | 59 | ООО «Теплоцентраль» |
| 8 | ДРСП, ул. Социалистическая, 184 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 995 | 688 | 307 | ООО «Теплоцентраль» |
| 9 | ОАО «СКС» ул. Физкультурная, 1 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 3702 | 3702 | - | ОАО «СКС» |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «Теплоцентраль» | 1610,58 за Гкал без НДС |
| 2. | ОАО «СКС» | 1234,80 за Гкал без НДС |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом р.п. Варгаши Варгашинского поссовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 342,7 | 388,7 | 419,9 |
| 1.1 | территории с индивидуальной усадебной жилой застройкой с приусадебными земельными участками, застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | % | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 1.2 | территории с малоэтажной секционной застройкой (2-3 эт.) | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 193,62 | 222,72 | 233,0 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 193,6 | 185,749 | 174,171 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 0 | 36,971 | 58,829 |
| 3. | Общественные здания | га | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 3.1 | - комплексная общественно - деловая зона | га | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 3.2 | - зона учебных заведений | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | - зона объектов спортивного назначения | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | - зона объектов культурного наследия | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - зона объектов здравоохранения | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
|  | -зона коммунально-складских объектов | га | 22,3 | 22,3 | 22,3 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности),

теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная КБО | 13651,92 | 0 | 165,06 | 0 |
| Котельная ЖБИ | 3360,33 | 0 | 22,7 | 0 |
| Котельная ЦРБ | 4438,61 | 0 | 17,24 | 0 |
| Котельная ТУСМ | 988,22 | 0 | 17,18 | 0 |
| Котельная школы №2 | 251,09 | 0 | 0,54 | 0 |
| Котельная «СХТ» | 1490,96 | 0 | 4,62 | 0 |
| Котельная «Солнечная» | 801,20 | 0 | 7,53 | 0 |
| Котельная ДРСП | 782,6 | 0 | 12,4 | 0 |
| Котельная ОАО «СКС» | 8933,95 | 0 | 111,008 | 0 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  |  |  |  | отопление |  | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная КБО | Всего | 179630,5 | 13651,92 |  | 0 | 165,06 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 109165,1 | 8296,55 |  | 0 | 100,3 | 0 |
| 2 | Котельная ЖБИ | Всего | 44218,4 | 3360,33 |  | 0 | 22,7 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 29695,6 | 2256,87 |  | 0 | 15,2 | 0 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Всего | 58402,7 | 4438,61 |  | 0 | 17,24 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 25690,7 | 1952,50 |  | 0 | 7,4 | 0 |
| 4 | Котельная ТУСМ | Всего | 13002,8 | 988,22 |  | 0 | 17,18 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 9928,4 | 754,56 |  | 0 | 13,0 | 0 |
| 5 | Котельная школы №2 | Всего | 3303,8 | 251,09 |  | 0 | 0,54 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «СХТ» | Всего | 19605,2 | 1490,96 |  | 0 | 4,62 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 17343,1 | 1318,60 |  | 0 | 3,2 | 0 |
| 7 | Котельная «Солнечная» | Всего | 10542,1 | 801,20 |  | 0 | 7,53 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 8068,2 | 613,19 |  | 0 | 5,7 | 0 |
| 8 | Котельная ДРСП | Всего | 10297,3 | 782,6 |  | 0 | 12,4 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 7955,2 | 604,6 |  | 0 | 8,2 | 0 |
| 9 | Котельная ОАО «СКС» | Всего | 118124,48 |  | 7126,1 | 0 | 56,186 | 0 |
|  |  | в т.ч. население | 82211,76 |  | 5422,17 | 0 | 54,822 | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом р.п. Варгаши не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Оптимизация систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения является основным из мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения,

источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная КБО |  |  |  |
| 240 | 1400 | 190 | 210 |
| Котельная ЖБИ |  |  |  |
| 250 | 270 | 800 | 300 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| 110 | 140 | 430 | 360 |
| Котельная ТУСМ |  |  |  |
| 210 | 80 | 25 | 110 |
| Котельная школы №2 |  |  |  |
| 70 | - | - | - |
| Котельная СХТ |  |  |  |
| 110 | 380 | 90 | 120 |
| Котельная Солнечная |  |  |  |
| 360 | 210 | - | - |
| Котельная ДРСП |  |  |  |
| 60 | 120 | 130 | 530 |
| Котельная ОАО «СКС» |  |  |  |
| 150 | - | 425 | 400 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| КБО, ул. Социалистическая, 116 | 10,8 | В работе |
| ЖБИ, ул. Матросова, 54 | 5,4 | В работе |
| ЦРБ, ул. Комсомольская, 44 | 3,4 | В работе |
| СХТ ,ул. Механизаторов, 12 | 1,2 | В работе |
| Школа №2, л. Осипенко, 29 | 0,25 | В работе |
| «Солнечная», ул. Безрукова, 10 | 1,2 | В работе |
| ТУСМ, ул. Сибирская, 1а | 1,2 | В работе |
| ДРСП, ул. Социалистическая, 184 | 1,2 | В работе |
| ОАО «СКС» ул. Физкультурная, 1 | 3,72 | В работе |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  р.п. Варгаши, осуществляет ООО «Теплоцентраль» и ОАО «Современные коммунальные системы», которые   являются  теплоснабжающими организациями на территории муниципального образования Варгашинский поссовет.

Модернизация системы теплоснабжения  р.п. Варгаши Варгашинского поссовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующей и (или) автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство    детского сада на 240 мест не предполагает строительства новой котельной. Теплоснабжение объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При ремонте тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение индивидуальных потребителей тепловой энергии осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии и систем отопления.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане р.п. Варгаши Варгашинского поссовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| КБО | 388,44 | 388,44 |
| ЖБИ | 94,31 | 94,31 |
| ЦРБ | 118,68 | 118,68 |
| СХТ | 40,83 | 40,83 |
| Школа №2 | 6,55 | 6,55 |
| «Солнечная» | 22,87 | 22,87 |
| ТУСМ | 30,01 | 30,01 |
| ДРСП | 24,19 | 24,19 |
| ОАО «СКС» | 213,521 | 263,65 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| КБО | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| ЖБИ | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| ЦРБ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| СХТ | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Школа №2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| «Солнечная» | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ТУСМ | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ДРСП | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ОАО «СКС» | 1,2 | 3,72 | 3,72 |

2.7. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал/год) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| КБО | 2702,8 | 6702,9 |
| ЖБИ | 610,3 | 1513,5 |
| ЦРБ | 558,8 | 1385,8 |
| СХТ | 228,8 | 567,4 |
| Школа №2 | 24,71 | 61,2 |
| «Солнечная» | 161,78 | 401,2 |
| ТУСМ | 275,51 | 683,2 |
| ДРСП | 197,6 | 490,0 |
| ОАО «СКС» | 1015,34 | 1299,98 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/год) |
| --- | --- |
| КБО | 31,7 |
| ЖБИ | 7,5 |
| ЦРБ | 9,5 |
| СХТ | 3,2 |
| Школа №2 | 0,52 |
| «Солнечная» | 1,8 |
| ТУСМ | 2,4 |
| ДРСП | 1,9 |
| ОАО «СКС» | 42,73 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных на территории  муниципального образования Варгашинского поссовета нет.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом р.п. Варгаши Варгашинского поссовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения р.п. Варгаши, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Модернизация котельной КБО с заменой тепловых сетей | 0,0 | 2900,0 | 3600,0 | 1500,0 | 8000,0 | снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях |
| 2 | Модернизация котельной ЦРБ с заменой тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 24300,0 | 0,0 | 24300,0 | -снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 3 | Модернизация котельной ЖБИ с заменой тепловых сетей | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 4 | Модернизация котельной ТУСМ с заменой тепловых сетей | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 5 | Реконструкция котельной школы № 2 и замена тепловых сетей | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 6 | Реконструкция котельной ДРСП и замена тепловых сетей | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 3100,0 | 4300,0 | стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 7 | Реконструкция котельной СХТ | 0,0 | 3480,0 | 0,0 | 0,0 | 3480,0 | стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная КБО Замена 2 котлов КСВа 3,15 на 2 Riello RTQ-2500 I (Италия) | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, в соответствии с Генеральным планом  р.п. Варгаши Варгашинского поссовета не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом  р.п. Варгаши Варгашинского поссовета  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Генеральный план р.п. Варгаши не предусматривает изменение схемы теплоснабжения р.п. Варгаши Варгашинского поссовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, имеют следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов |  | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) |  | Подключен-ная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБО | КВа-3,15 |  | 4 | 2006 | 10,8 | 2,6 |  |
| 2 | ЖБИ | КВа-3,15 |  | 2 | 2005 | 5,4 | 0,64 |  |
| 3 | ЦРБ | КСВ-2,0 |  | 2 | 2005 | 3,4 | 0,85 |  |
| 4 | СХТ | НР-18 |  | 2 | 1997 | 1,2 | 0,28 |  |
| 5 | Школа №2 | КЧМ-5 |  | 3 | 1999 | 0,25 | 0,05 |  |
| 6 | «Солнечная» | КВСр-06Гс |  | 2 | 2005 | 1,2 | 0,15 |  |
| 7 | ТУСМ | Энергия-3М |  | 2 | 1991 | 1,2 | 0,18 |  |
| 8 | ДРСП | НР-18 |  | 2 | 1995 | 1,2 | 0,15 |  |
| 9 | ОАО «СКС» | RIELLO RTQ-1250, RTQ-900. |  | 3 | 2006 | 3,72 | 2,881 |  |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, tп0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБО | 10,8 | 10,8 |
| 2 | ЖБИ | 5,4 | 5,4 |
| 3 | ЦРБ | 3,4 | 3,4 |
| 4 | СХТ | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Школа №2 | 0,25 | 0,25 |
| 6 | «Солнечная» | 1,2 | 1,2 |
| 7 | ТУСМ | 1,2 | 1,2 |
| 8 | ДРСП | 1,2 | 1,2 |
| 9 | ОАО «СКС» | 3,72 | 3,72 |

Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом р.п. Варгаши Варгашинского поссовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения р.п. Варгаши, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным планом р.п. Варгаши Варгашинского поссовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения р.п. Варгаши, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Генеральным планом р.п. Варгаши Варгашинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения р.п. Варгаши, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция теплосетей, в т.ч.: |  |  | - сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 3 | теплотрасса котельной КБО | 982,6 | м |  |
| 4 | теплотрасса котельной ЦРБ | 760,1 | м |  |
| 5 | теплотрасса котельной ТУСМ | 209,5 | м |  |
| 6 | теплотрасса котельной СХТ | 167,7 | м |  |
| 1 | теплотрасса котельной школы № 2 | 70,0 | м |  |
| 2 | теплотрасса котельной «СКС» | 3702,0 | м |  |
|  | ИТОГО | 5891,9 |  |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс. м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КБО | природный газ | 2542,0 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ЖБИ | природный газ | 630,6 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ЦРБ | природный газ | 706,4 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| СХТ | природный газ | 277,0 | уголь, дрова | не предусмотрен |
| Школа №2 | природный газ | 51,9 | уголь, дрова | не предусмотрен |
| «Солнечная» | природный газ | 295,2 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ТУСМ | природный газ | 173,8 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ДРСП | природный газ | 108,9 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ОАО «СКС» | природный газ | 1215,4 | газ сжиженный | не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана р.п. Варгаши  на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы «комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варгашинского района  на 2011-2020 годы».

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2015 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, млн. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, тепловых источников. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация котельных в р.п. Варгаши | 40,18 | 1,9 | 8,88 | 27,9 | 1,5 |
| 1.2 | Котельная КБО | 8,0 |  | 2,9 | 3,6 | 1,5 |
| 1.3 | Котельная ЦРБ | 24,3 |  |  | 24,3 |  |
| 1.4 | Котельная СХТ | 3,48 |  | 3,48 |  |  |
| 1.5 | Котельная ЖБИ | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| 1.6 | Котельная ТУСМ | 2,5 |  | 2,5 |  |  |
| 1.7 | Котельная школа № 2 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 40,18 | 1,9 | 8,88 | 27,9 | 1,5 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей 3,8 км |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 4,213 | 0,60 | 0,850 | 1,181 | 1,582 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 4,213 | 0,60 | 0,850 | 1,181 | 1,582 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка ПСД | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 46,693 | 3,8 | 9,73 | 29,081 | 4,082 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 46,693 | 3,8 | 9,73 | 29,081 | 4,082 |

Примечание: Объем средств уточняется  на очередной финансовый год и плановый период ежегодно.

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. Варгаши, осуществляют организации коммунального комплекса ООО «Теплоцентраль» и ОАО «Современные коммунальные системы».

Зона деятельности единых теплоснабжающих организаций ООО «Теплоцентраль» и ОАО «СКС», охватывает большую часть территории р.п. Варгаши,  так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории р.п. Варгаши.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБО | 10,8 | 2,6 |
| 2 | ЖБИ | 5,4 | 0,64 |
| 3 | ЦРБ | 3,4 | 0,85 |
| 4 | СХТ | 1,2 | 0,28 |
| 5 | Школа №2 | 0,25 | 0,05 |
| 6 | «Солнечная» | 1,2 | 0,15 |
| 7 | ТУСМ | 1,2 | 0,18 |
| 8 | ДРСП | 1,2 | 0,15 |
| 9 | ОАО «СКС» | 3,72 | 2,881 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории р.п. Варгаши Варгашинского поссовета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов