- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

- ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2013 года  № 318

р.п. Варгаши

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области до 2024 года

В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

- Утвердить схему водоснабжения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области до 2024 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить схему водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области до 2024 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и разместить  на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети Интернет (по согласованию).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Никитина К.В., заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений.

Глава Варгашинского поссовета                                                          В.В. Иванов

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Администрацией Варгашинского поссовета

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,

начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства,

земельных и имущественных отношений 					           К.В. Никитин

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель начальника отдела

организационной и правовой работы                                                                  А.Ю. Анискина

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 28 ноября 2013 года № 318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области до 2024 года» |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  ДО 2024 ГОДА

Введение

Схема водоснабжения разработана в соответствии со следующими программными документами:

- Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года;

- Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района Курганской области до 2020 года;

- Генеральный план рабочего поселка Варгаши;

- Муниципальная  программа  «Развитие   системы   водоснабжения   и водоотведения Варгашинского поссовета»

Рабочий поселок Варгаши расположен в центральной части Варгашинского района Курганской области в 35 км восточнее областного центра г. Кургана. Рабочий поселок является административным центром Варгашинского района.

Численность населения рабочего поселка на 01.01.2013 года составила 9204 человека.

Основная доля промышленности представлена предприятием ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», выпускающим пожарные машины и автоцистерны.

В рабочем поселке имеется железнодорожная станция Варгаши. Недалеко от северной границы населенного пункта проходит автодорога федерального значения «М51».

Площадь территории в границах населенного пункта - 1325,0 га.

По территории поселка проходит магистральная железная дорога участка Курган-Макушино, разделяя ее на северную и южную части. Рабочий поселок застраивался по обе стороны железной дороги, что повлекло за собой размещение ряда промпредприятий в центре поселка вдоль железной дороги, таких как ОАО «Варгашинский завод ППСО», ПО «Хлеб», ОАО «Варгашинский элеватор», ПО «Варгашинский нефтесклад», Варгашинская дистанция пути Курганского отделения ЮУЖД и другие, что в значительной степени повлияло на характер существующей застройки.

Планировочная структура имеет прямоугольную сеть улиц (исключая внешние связи) с небольшими кварталами и домами, построенными в линию. Трассировка основных улиц в северной части рабочего поселка обусловлена гидрологическими условиями. В этой части  расположено два водоема (озеро Тайболино и озеро Чаша). Изгиб улиц повторяет береговую линию озер.

Общественный центр сформировался в геометрическом центре поселка. Здесь размещается ряд предприятий торговли, общественного питания и здания культурно-бытового назначения. Также несколько общественных зданий расположены вдоль ул. Социалистической, на участке между улицами Харлова и Блюхера. Старый административный центр на пересечении улиц Социалистической и Комсомольской, имеющий пешеходную связь через железную дорогу с привокзальной площадью, утратил свое первоначальное значение.

Основную часть жилой территории в границах рабочего поселка занимает одноэтажная усадебная застройка. Значительная часть домов ветхая, требует замены.

Двух-пятиэтажная застройка сосредоточена, в основном, в центральной части поселка, а также в подцентрах у наиболее крупных промышленных и общественных предприятий: ОАО «Варгашинский завод ППСО», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Варгашинский профессиональный техникум», Общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Махалов».

Застройка не представляет собой единого целого, т.к. строительство велось отдельными зданиями.

Единой промышленной зоны в поселке нет. Предприятия разбросаны по всему населенному пункту.

Раздел I. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

Водоснабжение р.п. Варгаши в настоящее время базируется на использовании подземных вод Максимковского месторождения. Общее количество артезианских скважин - 5 штук, из них: 4 эксплуатируемые и 1 резервная, смотровая. Протяженность водовода составляет 11 км.

Протяженность разводящих водопроводных сетей составляет – 15,260 км.  В состав централизованной системы водоснабжения в р.п. Варгаши входит насосная станция имеющая два резервуара по 600 м3 и 4 насосных станции второго подъема.

Питьевая вода по химическому составу  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Качество воды по бактериологическим показателям отклонений не имеет.

Предприятие, оказывающее услугу по обеспечению водой  населения в р.п. Варгаши обеспечивает водой население с общей численностью около 4,0 тыс. человек.

Снабжение северной части  р.п. Варгаши  питьевой водой осуществляется через водопровод (пересечение) под железной дорогой.

В настоящее время изношенность водопроводных сетей составляет более 40%. Потери воды из-за порывов и утечек достигают до 20%. В 2013 году произведен ремонт водопроводных сетей протяженностью 6,5 км, в том числе предприятием, оказывающим услуги водоснабжения, за счет собственных средств проведена замена 2 км. Для  нормальной эксплуатации водопроводов необходима дальнейшая замена как минимум 3 км ветхих участков.

Оборудование насосной станции и станций подъема нуждается в модернизации на энергоэффективное и более производительное.

Проблема обеспеченности населения водой питьевого качества в необходимом объеме создает отрицательные условия для инвестиций в строительство жилья и объектов инфраструктуры.

С целью развития и жизнеобеспечения р.п. Варгаши  необходимо расширение и реконструкция существующих водопроводных  сетей для обеспечения как вновь построенного, так и существующего  сектора индивидуальной застройки.

Имеющиеся объекты водоснабжения, расположенные на территории поселка, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Объекты централизованной системы водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности

| Наименование объекта, назначение объекта | Адрес | Общая площадь, кв.м., протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| Здание хлораторной, стены – кирпич, перекрытие – деревянное утепленное, объект жилищно-коммунального хозяйства | Курганская область, р.п. Варгаши, ул.Чкалова, № 49 «б» | 14,2 кв.м. |
| Сети водопровода от здания хлораторной по ул.Чкалова № 49 «б» к зданию магазина по ул.Чкалова № 49 «б», к административному зданию по ул.Сибирская №1 «а», от колодца 2 ул.Сибирская к жилым домам по ул.Сибирская, по ул.Чкалова, от подземной сети водопровода, от проходной по ул.Сибирская № 1 «а» до жилых домов по ул.Нестерова № 29 «а», по ул.Северная № 12, трубы стальные d=20, протяжением - 173м., трубы стальные d=32, протяжением - 445,99м. | Курганская область, р.п. Варгаши |  |
| Скважина, водозабора, трубы стальные d=50, объект жилищно-коммунального хозяйства. | Курганская область, р.п.Варгаши, ул. Чкалова, № 49 «б» | глубина 30м. |
| Трубчатый колодец d-160 мм, глубиной 18м с электронасосом «Водомет» | Курганская область, Варгашинский район, пос. Юрахлы, ул.Станционная, д. 2 | 18 м. |
| Наружный водопровод трубы полиэтилен:d-63мм протяженностью 13 м, d-110мм протяженностью 52 м; | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 6 | 0,162 км |
| Наружный водопровод. Трубы полиэтилен d-65мм | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 12 | 0,093км |
| Трубчатый колодец d-160 мм, глубиной 26,5м | Курганская область, Варгашинский район, пос. Юрахлы, ул.Станционная, д. 25 | 26,5 м. |
| Трубчатый колодец d-160 мм, глубиной 9,5 м | Курганская область, Варгашинский район, пос. Юрахлы, ул.Станционная, д. 11 | 9,5 м. |
| Сооружение - водовод р.п.Варгаши с.Варгаши (Водовод с.Пичугино-с.Варгаши). 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-1) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши-с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - водопровод d-110 – протяженность 1880,2м; -водопровод d-108 – протяженность 13,2м; -колодцы – 5 шт. | Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, р.п.Варгаши, с.Варгаши |  |
| Сооружение – водовод с.Пичугино - р.п.Варгаши (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши – с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: водопровод d=225 –протяженностью 10659,5 м; колодцы – 15 шт. | Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, р.п.Варгаши, с.Варгаши |  |
| Сооружение – водонапорная башня (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - водонапорная башня (Лит. Г5) объем – 50 куб.м -1 шт.; - забор (Лит.V) – протяженность 104 м; -ворота (Лит.VI) – площадь 11,3 кв.м. | Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, р.п.Варгаши, с.Варгаши |  |
| Сооружение – воздушная линия электропередач ВЛ-10кВ (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 – этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши –с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - линия электропередач ЗАС-35 (Лит.II) – протяженность 2234 м; - опоры – 39 шт.; - трансформаторная подстанция шкафного типа КТП-ТВ-40/10/0,4 кВ – 1 шт. | Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, р.п.Варгаши, с.Варгаши |  |
| Сооружение – водозаборные сооружения из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины (Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – р.п.Варгаши - с.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том числе: - скважина (Лит. Г) – глубина 56 м; - скважина (Лит. Г1) – глубина 56 м; - скважина (Лит. Г2) -56 м; - скважина (лит. Г3) – 56 м; - подземная насосная станция (Лит. Г6) объем 11 куб.м; - подземная насосная станция (Лит. Г7) – объем 11 куб.м; - подземная насосная станция (Лит. Г8) – объем 11 куб.м; - подземная насосная станция (Лит. Г9) – объем 11 куб.м; - наблюдательная скважина (Лит. Г4) – глубина 30 м; -линия электроснабжения ВВГ 4х10 (Лит. II) – протяженность 217 м; -забор (Лит. V) – протяженность 552 м; -ворота (Лит. IV) – площадь 7,3 кв.м; -замощение (Лит. III) – площадь 1691 кв.м; -водопровод d= 110 – протяженность 202,2 м. | Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, р.п.Варгаши, с.Варгаши |  |
| Внутрипоселковый водовод в р.п.Варгаши, в том числе: трубы полиэтиленовые d-160мм - 1470 м, d-110мм - 75 м, колодцы из сборного железобетона - 4 шт., гидранты пожарные - 3 шт. | ул.Героев, ул.Железнодорожная в р.п.Варгаши | 1,55 |

В настоящее время объекты системы водоснабжения р.п. Варгаши, перечисленные выше,  эксплуатируются ОП «Варгашинское» ОАО «Водный союз» на условиях аренды.

Основные проблемы водоснабжения р.п. Варгаши:

- вторичное загрязнение питьевой воды в процессе транспортировки в ветхих разводящих и внутридомовых водопроводных сетях;

- высокая изношенность разводящих водопроводных сетей и оборудования.

Таким образом, проблема низкого уровня водоснабжения поселка представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня инфраструктуры водоснабжения общим направлениям социально-экономического развития поселка;

- опережающее развитие системы водоснабжения по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Раздел II. Направления развития централизованной системы водоснабжения

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Варгашинского поссовета, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

- повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

- реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

- формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

Раздел III. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Водопотребление по рабочему поселку Варгаши согласно произведенным расчетам на 2020 год составит 2633,08 м3/сутки. При расчетах были учтены потребления существующих и новых объектов соцкультбыта и промплощадок.

Расход воды на пожаротушение предусмотрен из системы водоснабжения и принят в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 год № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектное водопотребление поселка определено:

На 1 очередь строительства (2015 г.) - 2581,01м3/сутки

На расчётный срок (2020 г.) –2633,08 м3/сутки.

Водопотребление рабочего поселка Варгаши на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Норма на 1 чел., л/сут. | Максимальный суточный расход на I очередь (2015г.), м3/сут | Максимальный суточный расход на расчетный срок (2020г.), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая группа 1 |  | 102,43 | 103,04 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 67,78 | 68,16 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 34,65 | 34,88 |
| Жилая группа 2 |  | 169,48 | 170,12 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 31,10 | 31,30 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 138,38 | 138,83 |
| Жилая группа 3 |  | 211,48 | 212,48 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 176,83 | 177,60 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 34,65 | 34,88 |
| Жилая группа 4 |  | 649,49 | 652,28 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 199,49 | 200,26 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 450,00 | 452,03 |
| Жилая группа 5 |  | 32,45 | 32,64 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 32,45 | 32,64 |
| Жилая группа 6 |  | 679,02 | 681,68 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 402,05 | 403,58 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 225 | 276,98 | 278,10 |
| Жилая группа 7 |  | 74,50 | 74,88 |
| Индивидуальные жилые дома | 192 | 74,50 | 74,88 |
| Полив |  | 278,40 | 279,60 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 383,77 | 426,37 |
| ИТОГО: |  | 2581,01 | 2633,08 |

Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Осипенко Ду-80мм.; протяженность L-1,0км. | местный бюджет | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт водопроводапо ул.Степная, ул.Серова, ул.Ленина Ду-80 мм, протяженность L-0,5 км. Ду-50 мм протяженность L-1,5 км | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 |
|  | Капитальный ремонт канализационного коллектора от дома №188 ул. Социалистическая до насосной станции на территории ПУ-12 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
|  | Модернизация коллекторов и оборудования на канализационных насосных станциях | местный бюджет | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
|  | Проектирование очистных сооружений | местный бюджет | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
|  | Строительство очистных сооружений | местный бюджет | 8,0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 6,0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6,0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Ремонт ливневой канализации ул. Социалистическая | местный бюджет | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения отсутствуют.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами  водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами  водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Трассировка канализационных коллекторов приведена на графических материалах в приложении к настоящей схеме «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение».

Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения водоснабжения

Раздел V.  Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке,  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

Раздел VI. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центральной системы водоснабжения

Прогнозируемые объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центральной системы водоснабжения р.п. Варгаши на период 2014-2016 годов составляют 2 470 000 рублей.

Раздел VII. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения на период 2014-2016 годов

Показатели качества питьевой воды

| Показатель | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2016г. к 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность сетей | км | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 1 |
| Количество объектов | шт. | 12 | 12 | 12 | 13 | 1,08 |
| Доля проб, соответствующих нормативным значениям в общем количестве произведенных проб по: | % | 96 | 96 | 97 | 98 | 1,02 |
| - Санитарно-химическим показателям | % | 48 | 48 | 48 | 49 | 1,02 |
| - Микробиологическим показателям | % | 48 | 48 | 49 | 49 | 1,02 |

Показатели надежного и бесперебойного водоснабжения

| Показатель | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2016г. к 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, имеющих доступ к центра-льному водоснабжению | чел. | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 1,5 |
| Совокупный объем потребления воды | тыс. куб. м. | 82,06 | 96,35 | 123,30 | 141,00 | 1,7 |
| Средний объем потребления на одного человека в год | куб. м. | 20,5 | 21,4 | 22,42 | 23,50 | 1,15 |
| Тариф на водоснабжение | руб. | 54,69 | 54,69 | 60,11 | 60,11 | 1,24 |
| Численность населения, пользующихся услугой водоотведения | чел. | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 1,5 |
| Тариф на водоотведение | руб. | 43,03 | 43,03 | 43,03 | 43,03 | 1 |
| Среднедушевой доход населения | руб. | 11662 | 12361 | 12361 | 13103 | 1,19 |

Показатели качества обслуживания абонентов

| Показатель | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2016г. к 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, имеющих доступ к центра-льному водоснабжению | чел. | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 1,5 |
| Тариф на водоснабжение | руб. | 54,69 | 54,69 | 60,11 | 60,11 | 1,24 |
| Численность населения, пользующихся услугой водоотведения | чел. | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 1,5 |
| Среднедушевой доход населения | руб. | 11662 | 12361 | 12361 | 13103 | 1,19 |

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке

| Показатель | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2016г. к 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность сетей | км | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 1 |
| Количество объектов | шт. | 12 | 12 | 12 | 13 | 1,08 |
| Доля отремонтированных (построенных) сетей | км | 6,5 | 0 | 0,72 | 3 | 0,46 |
| Доля отремонтированных (построенных) объектов | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Потери воды в сетях центрального водоснабжения | куб. м. | 12300 | 10400 | 7800 | 5400 | 0,43 |

Раздел VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения р.п. Варгаши, а также организации, эксплуатирующие такие объекты на территории поселения отсутствуют.

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 28 ноября 2013 года № 318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области до 2024 года» |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  ДО 2024 ГОДА

Введение

Схема водоотведения разработана в соответствии со следующими программными документами:

- Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года;

- Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района Курганской области до 2020 года;

- Генеральный план рабочего поселка Варгаши;

- Муниципальная  программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета».

Рабочий поселок Варгаши расположен в центральной части Варгашинского района Курганской области в 35 км восточнее областного центра, г. Кургана. Рабочий поселок является административным центром Варгашинского района.

Численность населения рабочего поселка на 01.01.2013 год составила 9204 человека.

Основная доля промышленности представлена предприятием ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», выпускающим пожарные машины и автоцистерны.

В рабочем поселке имеется железнодорожная станция Варгаши. Недалеко от северной границы населенного пункта проходит автодорога федерального значения «М51».

Площадь территории в границах населенного пункта - 1325,0 га.

По территории поселка проходит магистральная железная дорога участка Курган-Макушино, разделяя ее на северную и южную части. Рабочий поселок застраивался по обе стороны железной дороги, что повлекло за собой размещение ряда промпредприятий в центре поселка вдоль железной дороги, таких как завод противопожарного специального оборудования (ППСО), ПО «Хлеб», ОАО «Варгашинский элеватор», ПО «Варгашинский нефтесклад», Варгашинская дистанция пути Курганского отделения ЮУЖД и др., что в значительной степени повлияло на характер существующей застройки.

Планировочная структура имеет прямоугольную сеть улиц (исключая внешние связи) с небольшими кварталами и домами, построенными в линию. Трассировка основных улиц в северной части рабочего поселка обусловлена гидрологическими условиями. В этой части  расположено два водоема (озеро Тайболино и озеро Чаша). Изгиб улиц повторяет береговую линию озер.

Общественный центр сформировался в геометрическом центре поселка. Здесь размещается ряд предприятий торговли, общественного питания и здания культурно-бытового назначения. Также несколько общественных зданий расположены вдоль ул. Социалистической, на участке между улицами Харлова и Блюхера. Старый административный центр на пересечении улиц Социалистической и Комсомольской, имеющий пешеходную связь через железную дорогу с привокзальной площадью, утратил свое первоначальное значение.

Основную часть жилой территории в границах рабочего поселка занимает одноэтажная усадебная застройка. Значительная часть домов ветхая, требует замены.

Двух-пятиэтажная застройка сосредоточена, в основном, в центральной части поселка, а также в подцентрах у наиболее крупных промышленных и общественных предприятий: ОАО «Варгашинский завод ППСО», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Варгашинский профессиональный техникум», Обществом с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Махалов».

Застройка не представляет собой единого целого, т.к. строительство велось отдельными зданиями.

Единой промышленной зоны в поселке нет. Предприятия разбросаны по всему населенному пункту.

Раздел I. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

На территории населенного пункта работает несколько самотечно-напорных систем канализования с отводом стоков в близлежащие водоемы без предварительной очистки:

- бытовые отходы от  застройки больничного комплекса и культурно-бытовых объектов (ул. Сибирская  ул. Чкалова) отводятся коллекторами (проложенных по ул. Полевая) в озеро Тележное;

- сточные воды от ОАО «Варгашинский завод ППСО» (Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования) и школы-интерната через систему насосов по напорному коллектору (ул. Пичугина) сбрасываются в озеро малое Максимково;

- сточные воды от профтехникума (ул. Западная) с установленной на системе насосной станцией со сбросом по напорному коллектору в озеро Тележное.

На рабочих системах канализования установлено 8 насосных станций, производительность каждой 9600 м3/сут; общий физический износ составляет около 80 %, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии системы. Частично были заменены изношенные чугунные трубы на пластиковые.

Объекты и канализационные сети, находящиеся в муниципальной собственности

| Наименование объекта, назначение объекта | Адрес | Протяженность км. |
| --- | --- | --- |
| Канализационная насосная станция ЦРБ, расположенная по адресу: р.п.Варгаши, ул.Комсомольская, 44Б, с канализационными сетями протяженностью 2,328 км, смотровые колодцы 10 шт., в том числе по участкам: 1) напорная канализация от канализационной насосной станции до озера Тележное протяженностью 2,0км; 2) канализационные сети протяженностью 0,328 км, трубы чугунные d-110мм, смотровые колодцы 10шт., в том числе по участкам: -от колодца № 1, расположенного у подъезда № 1 жилого дома ул.Комсомольская, д.33 до канализационной насосной станции, расположенной по адресу: р.п.Варгаши, ул.Комсомольская, 44Б - 0,233км, -от колодца № 10, расположенного в 10 метрах по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Чкалова, 41Б, до колодца № 8 - 0,095 км | Курганская область, р.п.Варгаши ул.Комсомольская, ул.Чкалова | 2,328 |
| Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 202А с канализационными сетями протяженностью 2,240 км, смотровые колодцы 8 шт., в том числе по участкам: - канализационная сеть от здания канализационной насосной станции до озера Тележное протяженностью 1,9 км; - канализационная сеть протяженностью 0,340 км, трубы чугунные d-110 мм, от здания канализационной насосной станции до жилых домов № 157, 159, 161 по ул.Социалистическая р.п.Варгаши | Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая | 2,240 |
| Канализационная сеть к жилым домам ул.Кирова, № 85- № 97(нечетные), ул.Пролетарская, № 5А, № 20, 20А, 26 протяженностью 0,964 км, трубы чугунные D-110 мм, смотровые колодцы - 22 шт. | Курганская область, р.п. Варгаши, ул.Кирова, ул.Пролетарская | 0,964 |
| Канализационная насосная станция жилых домов по ул.Безрукова. Стены досчатые, крыша шиферная, пол земляной, колодец железобетонный с электронасосом. | В 15 метрах по направлению на юг от здания магазина «Солнечный», расположенного по ул.Безрукова, 9 | 24,0 кв.м. |
| Канализационные сети жилых домов ул.Безрукова р.п.Варгаши протяженностью 0,923 км, смотровые колодцы – 21 шт., в том числе по участкам: 1) канализационная сеть трубы полиэтиленовые d -160мм протяженностью 0,053 км от смотрового колодца № 17, расположенного у жилого дома № 6 до смотрового колодца № 14, расположенного у жилого дома № 7, смотровые колодцы 4 шт.; 2) канализационная сеть трубы чугунные d -160мм протяженностью 0,152 км от смотрового колодца № 14, расположенного у жилого дома № 7 до канализационной насосной станции ул.Безрукова, смотровые колодцы 3 шт.; 3)канализационная сеть трубы полиэтиленовые d-160мм протяженностью 0,013 км от смотрового колодца № 21, расположенного возле у дома № 12 до смотрового колодца № 20, смотровой колодец 1 шт.; 4) канализационная сеть трубы полиэтиленовые d-160мм протяженностью 0,087 км от смотрового колодца № 18, расположенного у жилого дома № 11 до смотрового колодца № 2, смотровые колодцы 3 шт; 5) канализационная сеть трубы чугунные d -110мм протяженностью 0,282 км от смотрового колодца № 8, расположенного у жилого дома №, 5 до канализационной насосной станции ул.Безрукова, смотровые колодцы 8 шт.; 6) канализационная сеть трубы чугунные d -110мм протяженностью 0,086 км от смотрового колодца № 10, до смотрового колодца № 1, смотровые колодцы 2 шт.; 7) канализационная сеть трубы чугунные d -110мм протяженностью 0,250 км от здания канализационной насосной станции, расположенной в 15 метрах по направлению на юг от здания магазина "Солнечный", расположенного по ул.Безрукова, 9, до места врезки в существующую канализационную сеть, принадлежащую ОАО «Варгашинскому заводу противопожарного и специального оборудования», по направлению на юго-запад. | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова | 0,923 |

В настоящее время объекты систем водоотведения, перечисленные выше,  эксплуатируются ОАО «Водный союз» (водоснабжение и водоотведение поселка р.п. Варгаши) на условиях аренды.

Раздел II. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Согласно письму ООО «СВ-Центр» (от 21.02.2011г.):

- объем бытовых стоков, сбрасываемых в озеро Тележное из централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на 2010 год составляет 182700 м3;

- объем бытовых стоков сбрасываемых в озеро малое Максимково из централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на 2010 год составляет 36400 м3;

- объем бытовых стоков вывозимых из выгребных ям на 2010 год составляет 4698 м3.

Обеспеченность централизованной системой канализации составляет:

- капитальной жилой застройки – 45%;

- индивидуальной жилой застройки – 15%;

- объектов культурно-бытового назначения – 50%;

- объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения – 10%.

Водоотведение ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» осуществляется для двух типов сточных вод: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, каждый из которых имеет свою систему водоотведения. Система хозяйственно-бытовой канализации представляет собой сеть септиков, которые находятся у каждого производственного участка или здания. Периодически в течение дня септики опустошаются ассенизационной машиной, отвозятся и сливаются в приемный колодец канализационной насосной станции, которая перекачивает сточные воды далее по напорному коллектору на очистные сооружения канализации. Очистные сооружения представляют собой 4 иловые карты отстойники. В картах осуществляется механическая очистка сточных вод и далее стоки по сбросному каналу поступают в озеро Максимково. Общий объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в озеро Максимково, в 2009 году составил 37,8 тыс. м3, проектная мощность очистных сооружений – 600 м3/сут, фактическая 115 м3/сут. Кроме хозяйственно-бытовых сточных вод на предприятии образуются производственные сточные воды – сточные воды гальванического участка, прошедшие очистку на сооружениях гальваностоков. Производительность очистных сооружений для гальваностоков  составляет  120 м3/сут. Очистные сооружения работают, обеспечивая проектную эффективность удаления металлов. Сточные воды от гальванического участка вывозятся автотранспортом предприятия и сбрасываются в Максимково. Вода, используемая в гидрофильтрах малярного участка, дважды в год полностью заменяется и также сбрасывается в Максимково. Объем сточных хозяйственно-бытовых вод от предприятия составляет 30,45 тыс. м3/год. Объем гальванических сточных вод - 1,39 тыс. м3/год.

Раздел III. Прогноз объема сточных вод

Перспективный объем хозяйственно-бытовых стоков поселка определен: На 1 очередь строительства (2015 г.) - 1836,73 м3/сутки. На расчётный срок (2020 г.) - 1861,82 м3/сутки.

Расчет объема хозяйственно-бытовых стоков от застройки рабочего поселка Варгаши  на I очередь и расчетный срок

| Жилая группа | Среднесуточный объем стоков (на 2015 г.), м3/сут | Среднесуточный объем стоков (на 2020 г.), м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилая группа 1 | 85,43 | 85,94 |
| Индивидуальные жилые дома | 56,48 | 56,80 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 28,95 | 29,14 |
| Жилая группа 2 | 141,54 | 142,08 |
| Индивидуальные жилые дома | 25,92 | 26,08 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 115,62 | 116,00 |
| Жилая группа 3 | 176,31 | 177,14 |
| Индивидуальные жилые дома | 147,36 | 148,00 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 28,95 | 29,14 |
| Жилая группа 4 | 542,24 | 544,57 |
| Индивидуальные жилые дома | 166,24 | 166,88 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 376,00 | 377,69 |
| Жилая группа 5 | 27,04 | 27,20 |
| Индивидуальные жилые дома | 27,04 | 27,20 |
| Жилая группа 6 | 566,47 | 568,69 |
| Индивидуальные жилые дома | 335,04 | 336,32 |
| Многоквартирные жилые дома с централизованным внутренним водопроводом, канализацией | 231,43 | 232,37 |
| Жилая группа 7 | 62,08 | 62,40 |
| Индивидуальные жилые дома | 62,08 | 62,40 |
| Неучтенные расходы (20%) | 235,61 | 253,80 |
| ИТОГО: | 1836,73 | 1861,82 |

Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Для обеспечения минимального уровня комфорта проживания в жилых зонах и повышения уровня благоустройства в общественных зданиях проектом Генерального плана предусматривается обеспечение всех жителей населенного пункта централизованным водоотведением.

Проектом предусмотрено две раздельные напорно-самотечные системы, собирающие бытовые отходы на очистные сооружения в южной и северной частях поселка. Сброс очищенных вод соответственно предполагается осуществлять в озеро Тележное и озеро М. Максимково. Для сбора хозяйственно-бытовых стоков от застройки проектом предложена реконструкция существующей системы с заменой труб.

Предлагаемые этапы очистки бытовых отходов на перспективных очистных сооружениях:

- механическая очистка

- физико-химическая реагентная одноступенчатая (скорые зернистые фильтры, сорбционные фильтры).

Состав сооружений: песколовка, аккумулирующая емкость (отстойник), бункер для обезвоживания осадка, отстойник флокулятор, накопитель-уплотнитель осадка, сгуститель осадка, фильтр-пресс рамный, реагентное хозяйство.

Для существующих и перспективных промышленных площадок для очистки производственных стоков проектом предлагается установка специальных очистных сооружений.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением по развитию территории Администрации Варгашинского района разработана муниципальная программа  «Развитие системы водоотведения в Варгашинском районе на 2009-2013 годы» (утверждена постановлением администрации Варгашинского района №108 от 8 июля 2009 год). Цель программы - создание условий бесперебойного, качественного и рационального  водоотведения, развитие канализационных сетей, строительство очистных сооружений.

Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые   показатели развития централизованной системы водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

Перспективный объем хозяйственно-бытовых стоков поселка определен: на первую очередь строительства (2015 г.) – 1836,73 м3/сутки, на расчётный срок (2020 г.) –1861,82 м3/сутки.

Согласно утвержденным «Региональным  нормативам градостроительного проектирования Курганской области» (утверждены Постановлением №178 Правительством Курганской области от 31 марта 2009 год) на расчетный срок (2020 г.) настоящим проектом предусматривается полное обеспечение р.п. Варгаши централизованной хозяйственно-бытовой канализацией с отводом бытовых стоков на проектные очистные сооружения.

Мероприятия:

На I очередь строительства:

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для отвода бытовых отходов от всех существующих и проектируемых объектов рабочего поселка Варгаши: от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных площадок;

- строительство двух комплексов очистных сооружений в северной и южной частях рабочего поселка Варгаши со сбросом очищенных вод в оз. Тележное и оз. М. Максимково.

На расчетный срок:

- подключение к системе застройки, предлагаемой к строительству на расчетный срок.

- трассировка канализационных коллекторов приведена на графических материалах «6.1.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение».

Ливневая канализация

Мероприятия:

На I очередь строительства:

- прокладка главных собирающих коллекторов в пределах красных линий следующих улиц: ул. Матросова; ул. Комсомольская; ул. Харлова; ул. Железнодорожная; ул. Белинского; ул. Пушкина; ул. Лесная; ул. Космонавтов;

- строительство двух комплексов очистных сооружений в северной и южной частях рабочего поселка Варгаши со сбросом очищенных вод в оз. Тележное и оз. М. Максимково.

- трассировка ливневых коллекторов приведена на графических материалах «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение».

Предлагаемая схема  канализования решает отвод бытовых стоков на расчетный срок от всей застройки поселка как существующей, так и перспективной. Из-за сложного рельефа местности с множеством возвышенностей, водоразделов и тальвегов, а также проходящей через поселок железной дороги проектом предусмотрено 2 раздельные напорно-самотечные системы, собирающие бытовые стоки на очистные сооружения в южной и северной частях поселка. Сброс очищенных вод соответственно предполагается осуществлять в озеро Тележное и озеро М. Максимково. Для сбора хозяйственно-бытовых стоков от застройки проектом предложена реконструкция существующей системы с заменой труб.

Для существующих и перспективных промышленных площадок для очистки производственных стоков проектом предлагается установка специальных очистных сооружений.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением по развитию территории Администрации Варгашинского района разработана муниципальная программа  «Развитие системы водоотведения в Варгашинском районе на 2009-2013 годы» (утверждена постановлением администрации Варгашинского района №108 от 8 июля 2009 год). Цель программы - создание условий бесперебойного, качественного и рационального  водоотведения, развитие канализационных сетей, строительство очистных сооружений.

Первоочередные мероприятия, предлагаемые настоящим проектом на основании программы:

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для отвода бытовых отходов от всех существующих и проектируемых объектов рабочего поселка Варгаши: от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных площадок;

- строительство двух комплексов очистных сооружений в северной и южной частях рабочего поселка Варгаши со сбросом очищенных вод в озеро Тележное и озеро М. Максимково.

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено канализование дождевых стоков смешанной системой (совмещенная открытого и закрытого типа) ливневой канализации. Воду от застройки планируется отводить по системе открытых желобов и каналов; далее дождевые стоки собираются дождеприемниками из ливневых труб с кровли, улавливаются системами линейного водоотвода, закрытыми решетками разнообразного типа, входящими в конструкцию тротуаров, дорог и площадей, и через пескоуловители (фильтры грубой очистки) попадают в сеть подземных трубопроводов большого диаметра, оборудованные колодцами – коллекторами. К коллекторам подключаются отдельные системы ливневой канализации. Дальнейший отвод осадков производится на очистные сооружения.

Прокладка главных собирающих коллекторов предусмотрена в пределах красных линий следующих улиц: ул. Матросова, ул. Комсомольская, ул. Харлова, ул. Железнодорожная, ул. Белинского, ул. Пушкина, ул. Лесная, ул. Космонавтов.

Система сбора дождевых стоков была разделена на 2 независимые системы – северную и южную из-за следующих факторов, ведущих к удорожанию обустройства самотечных систем, - сложного рельефа; железной дороги, пересекающей поселок с востока на запад. Очистные сооружения предусмотрены для обеих систем: для северной со сбросом в озеро Тележное, для южной – в озеро М. Максимково.

Запроектированная система ливневой канализации решает следующие задачи:

- предохранять тротуары, дороги, отмостки зданий от разрушения потоком дождевой и сбрасываемой с крыши воды;

- не допустить подмокания фундамента, затопления подвалов;

- защитить от эрозии склоны почвы, не допустить заболачивания.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Программные мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Варгашинском поссовете»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от дома №188 ул.Социалистическая до насосной станции на территории ПУ-12 | местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
|  | Модернизация коллекторов и оборудования на канализационных насосных станциях | местный бюджет | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
|  | Проектирование очистных сооружений | местный бюджет | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
|  | Строительство очистных сооружений | местный бюджет | 8,0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 6,0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6,0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Ремонт ливневой канализации ул. Социалистическая | местный бюджет | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения отсутствуют.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации централизованной системы водоотведения отсутствуют.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение отсутствуют.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассировка канализационных коллекторов приведена на графических материалах в приложении к настоящей схеме «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение».

Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения водоотведения

Границы  и  характеристики  охранных  зон  сетей  и   сооружений централизованной системы водоотведения. Границы планируемых зон  размещения  объектов   централизованной системы водоотведения.

С учетом рельефа местности выявлено шесть основных бассейнов стока (Рисунок. Схема организации бассейнов стока рабочего поселка Варгаши):

1. бассейн – включает в себя западную часть Южного массива рабочего поселка, здесь расположена значительная часть проектной застройки. Также на его территории находятся: производственные и коммунально- складские объекты, общественные объекты. Площадь бассейна составляет 215,2 га.

2. бассейн – включает в себя центральную часть Южного массива застройки рабочего поселка. Здесь расположена основная часть застройки этой части населенного пункта, часть проектируемой застройки с общественными зданиями и спортивным ядром, кладбище. Площадь бассейна составляет 331,0 га

3. бассейн – включает в себя восточную часть Южного массива. Здесь находятся в основном промышленные и коммунально-складские площадки, расположенные вдоль железной дороги. Также здесь располагается часть проектируемых жилых кварталов с общественными зданиями. Площадь бассейна составляет 58,2 га;

4. бассейн – включает в себя восточную часть рабочего поселка в зоне отвода железной дороги. Площадь бассейна составляет 56,9 га;

5. бассейн – включает в себя всю западную часть Северного жилого массива. Здесь находятся жилые зоны, общественные здания, озеро Чаша. Площадь бассейна составляет 201,2 га;

6. бассейн – включает в себя всю восточную часть Северного массива застройки рабочего поселка. Здесь находится основная часть существующей застройки, общественные центры поселка, спортивное ядро и вновь проектируемая застройка. Кроме того, на территории этого бассейна находится озеро Тайболино. Площадь бассейна составляет 524,2 га.

В результате анализа существующего рельефа выделены участки улиц с неблагоприятным уклоном:

- ул. Белинского (на участке от ул. Школьная до ул. Радионова);

- ул. Кирова (на участке от ул. Пролетарского до ул. Чехова);

- ул. Кирова (на участке от ул. Пролетарского до ул. Пушкина);

- ул. Социалистическая (на участке от ул. Красина до ул. Культурная);

- ул. Полевая (на участке  от ул. Чкалова до следующего перекрестка в западном направлении);

-ул. Сибирская, Молодежная, Садовая (на участках от ул. Нестерова до ул. Крылова);

- ул. Восточная;

- ул. Андреева (на участке от ул. Социалистической до поворота на Лихачи).

Водоотведение на данных участках производится по лоткам проезжих частей. (Открытая сеть ливневой канализации), далее по водонапорным коллекторам на очистные сооружения (сброс в озеро Тележное и озеро Малое Максимково).

Раздел V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Первоочередные мероприятия, предлагаемые проектом генерального  плана на основании муниципальной программы «Развитие системы водоотведения в Варгашинском районе на 2009-2013 годы»:

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для отвода бытовых отходов от всех существующих и проектируемых объектов рабочего поселка Варгаши: от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных площадок;

- строительство двух комплексов очистных сооружений в северной и южной частях рабочего поселка Варгаши со сбросом очищенных вод в озеро Тележное и озеро М. Максимково.

Качество воды, прошедшей очистку, должно соответствовать показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

Предлагаемые этапы очистки бытовых отходов на перспективных очистных сооружениях:

- механическая очистка

- физико-химическая реагентная одноступенчатая (скорые зернистые фильтры, сорбционные фильтры).

Состав сооружений: песколовка, аккумулирующая емкость (отстойник), бункер для обезвоживания осадка, отстойник флокулятор, накопитель-уплотнитель осадка, сгуститель осадка, фильтр-пресс рамный, реагентное хозяйство.

Для существующих и перспективных промышленных площадок для очистки производственных стоков проектом предлагается установка специальных очистных сооружений.

Раздел VI. Оценка потребности  в капитальных вложениях строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в  капитальных вложениях в  строительство  и  реконструкцию  объектов   централизованных систем водоотведения отсутствует. Проектно-сметную документацию планируется заказать в 2014 году.

Раздел VII. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К  целевым  показателям  деятельности  организаций,   осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г)  показатели   эффективности   использования  ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной  политики   и нормативно-правовому  регулированию   в   сфере     жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,  уполномоченных  на  их  эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения, в том числе канализационные сети, а также перечень организаций, эксплуатирующие такие объекты на территории поселения отсутствуют.

Глава Варгашинского поссовета                                                                В.В. Иванов